## 招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等。

- 设备功能与配置参数说明：

| 序号 | 项目名称 | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电钢琴 | 外观：立式、推拉盖板、三踏板 键盘：88键 力度：4级 显示：多功能背光LCD液晶显示 复音数：128 音色：旋律音色（包含中国民族音色）、键盘打击乐（包含打击乐音色） 内置乐曲：≥100首 速度：30-280 演奏增强：力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、古典音律、自动伴奏、音色亮度调节 音高调节：移调、八度、音调 音效：全局均衡、混响、合唱、和声、调音台 录音：支持旋律轨、伴奏轨、MIDI通道录音 接口：2个耳机接口、音频输入/输出接口、USB/MIDI接口、MIDI IN/OUT接口、U盘接口、多功能踏板接口 电源：AC 220-240V 扬声器：低音喇叭、高音喇叭 尺寸：1368L*525W*890H mm 附件：用户说明书、售后服务书 | 5 |
| 2 | 数字化音乐教学控制管理系统 | 一、功能要求 1、数字音频控制器 USB直连计算机高速传输； 系统连接采用水晶头以太网线并行连接，可同时对64个以上终端进行管理控制； 可使用任意品牌型号台式机及笔记本电脑操作； 终端故障提示功能：若终端有硬件故障或线路故障，系统自动提示发生故障的位置； 满载64座情况下，功耗≤100瓦。 2、教学系统软件 主控软件具有教学模式控制、呼叫应答、广播、录音、教室编辑、名单管理、音频控制等诸多功能； 人机界面提供给用户简单方便的操作体验，实用丰富的功能； 内核对数据进行实时处理，并通过USB高速串行总线与主机无缝连接； 软件自动处理与硬件的复杂交互，将强大的性能与简单的操作融为一体； 自动检测设备功能：当系统连接异常或供电系统异常时启动软件时会自动提示。并且主动显示发生异常的终端位置； 主要功能为：个人示范、任意分组、音乐欣赏、指形手法示范、单独指导、任意监听、MIDI制作、适配器话筒自动静噪； 3、教学音乐曲库 系统包含了≥300首中小学音乐示范曲中外名曲练习曲，主要应用于XRHT该系统的演示、示范、广播、自习、授课等，无需连接互联网再下载，直接使用。 4、系统视频版教程 包含设置、功能讲解、使用方案讲解、整套系统说明等信息。 5、教学系统光盘 在电脑系统重装后客户可以自行安装，系统独有的一键式自动安装自动识别硬件功能。 6、操作台 钢制多媒体讲桌、可放置计算机、数字音频控制器、教师转换器、漏电保护器、插排、网线等。 7、漏电保护装置 配套漏电保护装置是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种保护装置。当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值，发生触电危险时，它能迅速切断事故电源，避免事故的扩大，保障了人身、设备的安全。 8、系统计算机 屏幕尺寸：19.5英寸；内存容量：4GB；显存容量：1GB（NVIDIA GeForce GT 705 1GB独立显卡）；硬盘容量：1T；处理器：AMDAX4 750四核处理器；光驱：DVD ；自带教学控制系统、一键还原软件系统。 9、教学投影仪 3300流明；投放画面大小: 54.5寸~150寸；支持色彩数目: 10.7亿色；最佳投放距离: 3米；机体尺寸（cm）: 28.3X22.2X9.5；梯形校正范围: ±40度；灯泡功率: 270W；灯泡寿命: 8000(不含)-10000(含)小时；缩放比: 1.1:1；颜色分类: 白色；技术: DLP技术；变焦倍数: 1.1倍；分辨率(dpi): 800x600dpi；对比度: 10001:1-20000:1；屏幕比例: 4:3 5:4 16:9 16:10 10、电动幕布 电动幕(100寸/白塑/16：9)；幕布类型: 电动幕；材质: 白塑玻珠。 11、指法采集器 智能有限位中速球，产品稳定性高，连续3万小时无故障运行记录；水平转动速度:0-20 /S，上下转动速度:0-12 /S； 64个预置位； 2条巡航轨迹； 30倍变焦；水平解析度高达700TVL；可提供数字接口，图像信噪比更高；支持中/英文OSD-L显示，色彩饱和度、清晰度可调；标准接口，兼容通用协议，便于二次开发；变焦速度快，最高可达2S。 12、视频解码器 接口类型: BNC\VGA\HDIM；监控摄像头路数: 8；质保年限: 3年；压缩格式: H.264；适用对象: DVR商用机。 13、功放机 拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱 14、音响 两分频卡包式多媒体音箱；双高音组合，低音区浑厚强劲；箱体结构采用计算机CAD辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确。 15、教师转换器 内置无线WIFI；尺寸规格（约）：（145mm*95mm*30mm）；自主知识产权的专用芯片；差动全数字信号，抗干扰力强；改良过的教师终端音量比老款大幅提升，并且不会出现破音。44.1K /16位双声道立体声CD音质；信噪比>80dB；失真度<1%；终端延时：小于千分之一秒，绝无延迟感觉；终端功能：音量调节，呼叫开关，麦克风开关，状态指示；终端接口：两组麦克风、电子琴、耳机接口，方便教师随意拓展新的方式；终端连线：使用以太网线并行连接，安装简便、性能稳定； 16、辅助配件 包含教师耳机、投影机吊架、VGA线、视频延长线、现场布线材料等 二、技术要求 除了本次拟投标的电钢琴外，系统应能很好的兼容卡西欧电钢琴，完成对本次投标电钢琴和卡西欧电钢琴的统一管理控制。 | 1 |